Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КАФЕДРА СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Отчет по выполнению лабораторной работы №3

«Многофазный поток»

по дисциплине «Системы инженерного анализа»

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Образовательная программа (профиль)

«Интеграция и программирование в САПР»

| Преподаватель: | /____________/ Лаврененко Илья Станиславович / |
| --- | --- |
|  | подпись ФИО |
| Студент: | /____________/ Шиванко Павел Дмитриевич, 231-324 / |
|  | подпись ФИО, группа |

Москва, 2026

# ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

# Цель работы

Построить структурированную гексаэдрическую сетку в SALOME, передать её в OpenFOAM и рассчитать нестационарное движение воды и воздуха методом объёма жидкости VOF.

# Постановка задачи

В двумерной области моделируется обрушение столба воды под действием тяжести. Дополнительно исследуются два начальных распределения воды: центральный параллелепипед и сфера. Свободная поверхность определяется полем объёмной доли alpha.water.

# Используемое программное обеспечение

Ubuntu 26.04 - операционная система рабочей виртуальной машины.

SALOME 9.16.0: построение геометрии, Hexahedron mesh, группы граней, сохранение HDF и экспорт UNV.

OpenFOAM Foundation 13: ideasUnvToFoam, transformPoints, checkMesh, setFields, foamRun с модулем incompressibleVoF.

ParaView 6.1.1: визуализация сетки и alpha.water.

# Исходные данные

Фазы: вода и воздух; поверхностное натяжение sigma=0.07. Для воды заданы nu=1e-6 м²/с, rho=1000 кг/м³; для воздуха nu=1.48e-5 м²/с, rho=1 кг/м³. Вектор тяжести (0 -9.81 0) м/с². Модель переноса импульса - ламинарная.

Базовый столб воды задаётся box-областью (0 0 -1)-(0.1461 0.292 1). Вне неё alpha.water=0, внутри alpha.water=1.

# Теоретическая часть

В задаче одновременно присутствуют две несмешивающиеся среды - вода и воздух. Метод VOF (Volume of Fluid) хранит в каждой ячейке объёмную долю воды alpha.water: значение 1 соответствует воде, 0 - воздуху, а промежуточные значения отмечают ячейки, пересечённые свободной поверхностью. Для доли решается уравнение переноса

∂α∂t + ∇·(αU) + ∇·(α(1-α)Uᵣ) = 0

где alpha - объёмная доля воды, t - время, U - скорость смеси, а U_r - искусственная относительная скорость, сжимающая размазанный численной схемой интерфейс. В case это отражено схемой interfaceCompression vanLeer 1 и ограниченным решением MULES.

Плотность и вязкость смеси определяются локальной долей фаз. Поверхностное натяжение sigma=0,07 Н/м создаёт силу на искривлённой границе раздела. Давление хранится как p_rgh, то есть давление с вычтенной гидростатической составляющей; это удобно при наличии тяжести g=(0 -9,81 0) м/с².

Число Куранта Co=|U| deltaT/deltaX показывает, какую долю характерного размера ячейки проходит жидкость за один шаг. Отдельный alphaCo контролирует перенос свободной поверхности. Автоматический шаг времени поддерживал оба ограничения не выше единицы.

# Расчётная область

После масштабирования область имеет размеры 0,584×0,584×0,0146 м и включает нижнюю перегородку. Толщина содержит одну ячейку. Геометрия и сетка сохранены в fast_finish_2026/LR3/damBreakLaminar/Lab3-final.hdf, экспорт - Mesh_1.unv.

# Построение сетки

Сетка построена в SALOME алгоритмом Hexahedron. Реальный dump фиксирует локальные числа сегментов: 23 и 19 по сторонам X, 2 на перегородке по X, 4 на перегородке по Y, 42 в верхней части по Y и 1 по Z. Получено 4222 узла и 2016 гексаэдров.

Созданы группы:

| Группа | Число граней | Назначение |
| --- | --- | --- |
| leftWall | 46 | левая стенка |
| rightWall | 46 | правая стенка |
| lowerWall | 52 | дно и перегородка |
| atmosphere | 44 | открытая верхняя граница |
| frontAndBack | 4032 | передняя/задняя плоскости 2D-задачи |

Рисунок 1 - Структурированная сетка damBreak и группы граничных поверхностей в SALOME.

После UNV-импорта checkMesh -allGeometry -allTopology подтвердил: 2016 hex, одна область, max non-orthogonality 0°, max skewness 4.53·10⁻14, Mesh OK.

Рисунок 2 - Гексаэдрическая сетка после импорта UNV и масштабирования в OpenFOAM.

# Граничные условия

В полях используется групповой шаблон wall, который применяется к patches типа wall (leftWall, rightWall, lowerWall).

| Patch | Поле | Тип | Значение | Физический смысл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стены | U | noSlip | 0 | неподвижные твёрдые стенки |
| стены | p_rgh | fixedFluxPressure | начальное 0 | согласование давления с потоком у стенки |
| стены | alpha.water | zeroGradient | градиент 0 | фаза не задаётся извне |
| atmosphere | U | pressureInletOutletVelocity | начальное (0 0 0) | открытая граница с учётом направления потока |
| atmosphere | p_rgh | prghTotalPressure | p0=0 | атмосферное опорное давление |
| atmosphere | alpha.water | inletOutlet | inletValue=0 | при втекании поступает воздух |
| frontAndBack | все поля | constraint empty | - | двумерность задачи |

noSlip обнуляет скорость на твёрдой стенке. zeroGradient не фиксирует само значение, а задаёт нулевую нормальную производную. Условие empty исключает уравнения в направлении толщины и превращает однослойную трёхмерную сетку в квазидвумерную. Верхняя граница допускает как выход, так и обратный вход воздуха.

# Структура OpenFOAM case

0/: начальные и граничные условия для U, p_rgh и alpha.water; исходный шаблон доли хранится как alpha.water.orig.

constant/: свойства воды и воздуха в physicalProperties, поверхностное натяжение, g, ламинарная модель в momentumTransport, импортированная polyMesh.

system/: controlDict, fvSchemes, fvSolution и setFieldsDict.

setFieldsDict задаёт значение по умолчанию alpha.water=0 и геометрическую область, где оно заменяется на 1. Для вариантов centerBox и sphere изменена только эта область.

# Настройка solver

controlDict содержит solver incompressibleVoF, endTime=1, начальный deltaT=0.001, adjustTimeStep=yes, maxCo=1, maxAlphaCo=1, запись через 0,05 с. В fvSchemes: Euler, div(phi,alpha) Gauss interfaceCompression vanLeer 1, div(rhoPhi,U) Gauss linearUpwind grad(U). В fvSolution для alpha.water заданы два корректора MULES, а PIMPLE работает с одним внешним и тремя внутренними корректорами.

Модуль incompressibleVoF решает переходное несжимаемое двухфазное течение с явным отслеживанием объёмной доли. Он является актуальным для OpenFOAM Foundation 13 модульным соответствием историческому interFoam, указанному в методичке. Расчёт однофазным solver здесь невозможен, поскольку требуется одновременно переносить интерфейс вода-воздух.

# Выполнение работы

Листинг 1 - Команда ideasUnvToFoam

ideasUnvToFoam Mesh_1.unv

Импортирует сетку и именованные группы SALOME. Журнал подтверждает 4222 точки, 2016 ячеек и все пять patches.

Листинг 2 - Команда transformPoints

transformPoints -scale '(0.146 0.146 0.146)'

Масштабирует импортированную геометрию до физических размеров; выполнение подтверждено log.transformPoints.

Листинг 3 - Команда checkMesh

checkMesh -allGeometry -allTopology

Проверяет импортированную сетку; результат Mesh OK.

Листинг 4 - Команда setFields

setFields

Записывает начальную объёмную долю воды по system/setFieldsDict.

Листинг 5 - Команда foamRun

foamRun

Читает solver incompressibleVoF из controlDict и выполняет двухфазный расчёт до 1 с.

Эта же последовательность применена к centerBox и sphere после изменения только начальной зоны воды.

# Результаты и обсуждение

Основной журнал завершается Time = 1s и End; на последнем шаге maxCo=0,829702, maxAlphaCo=0,404696, wall-clock 53 с. Вода обрушается, растекается по дну, взаимодействует с перегородкой и стенками.

Рисунок 3 - Начальное распределение alpha.water в основном варианте, t=0 с.

Рисунок 4 - Обрушение столба воды, t=0,25 с.

Рисунок 5 - Положение свободной поверхности, t=0,50 с.

Рисунок 6 - Взаимодействие воды с перегородкой и стенками, t=0,65 с.

Рисунок 7 - Распределение фаз основного варианта, t=0,85 с.

В centerBox вода задана box-зоной (0.2 0.2 -0.5)-(0.4061 0.392 1); финальный maxCo=0,70523. В sphere центр (0.3 0.3 0), радиус 0,1 м; финальный maxCo=0,952242. Оба журнала дошли до 1 с и завершились End.

Рисунок 8 - Расчётная сетка варианта centerBox.

Рисунок 9 - Объёмная доля воды варианта centerBox, t=0,25 с.

Рисунок 10 - Объёмная доля воды варианта centerBox, t=0,50 с.

Рисунок 11 - Объёмная доля воды варианта centerBox, t=0,65 с.

Рисунок 12 - Объёмная доля воды варианта centerBox, t=0,85 с.

Рисунок 13 - Расчётная сетка варианта sphere.

Рисунок 14 - Объёмная доля воды варианта sphere, t=0,25 с.

Рисунок 15 - Объёмная доля воды варианта sphere, t=0,50 с.

Рисунок 16 - Объёмная доля воды варианта sphere, t=0,65 с.

Рисунок 17 - Объёмная доля воды варианта sphere, t=0,85 с.

# Вопросы для самоконтроля

## 1. Какой решатель используется в задачах многофазного потока? На чем основан метод решения?

Краткий ответ: В методичке используется interFoam; в OpenFOAM 13 его задачу выполняет модуль incompressibleVoF. Метод основан на VOF - переносе объёмной доли фаз.

Развёрнутый ответ: В каждой ячейке решается поле alpha.water; по нему вычисляются свойства смеси и положение интерфейса. MULES ограничивает долю диапазоном 0-1, а interface compression сохраняет резкость свободной поверхности.

Пример из нашей работы: case использует solver incompressibleVoF, поля alpha.water, U, p_rgh и два корректора MULES.

## 2. Для чего используется операция Glue Faces?

Краткий ответ: Для объединения совпадающих граней отдельных геометрических тел в единую согласованную геометрию.

Развёрнутый ответ: При построении составной области в SALOME соседние блоки могут иметь геометрически совпадающие, но топологически раздельные поверхности. Glue Faces склеивает их в пределах заданного допуска, чтобы затем получить конформную гексаэдрическую сетку без внутренних дублированных границ.

Пример из нашей работы: итоговая сетка damBreak после UNV-импорта имеет одну cell region, что подтверждено checkMesh.

## 3. С помощью какой команды можно изменять текстовые файлы из терминала?

Краткий ответ: В методичке для запуска графического редактора из терминала используется gedit имя_файла.

Развёрнутый ответ: Команда открывает словарь как обычный текстовый файл; применим и любой другой текстовый редактор.

Пример из нашей работы: редактировались system/setFieldsDict и файлы каталога 0, а итоговое содержимое проверялось непосредственно по case.

## 4. В каком файле настраивается начальное распределение? Какие варианты настройки возможны?

Краткий ответ: В system/setFieldsDict; область можно задать, например, параллелепипедом boxToCell или сферой sphereToCell.

Развёрнутый ответ: Сначала задаётся defaultFieldValues, затем в regions перечисляются геометрические селекторы и значения поля внутри них. После изменения файла выполняется setFields.

Пример из нашей работы: в базовом case используется box столба воды, в centerBox - центральный box, а в sphere - сфера радиусом 0,1 м.

## 5. Зачем нужен файл alpha.water.orig?

Краткий ответ: Это исходный шаблон поля объёмной доли, из которого перед новой инициализацией восстанавливают alpha.water.

Развёрнутый ответ: setFields изменяет рабочий файл 0/alpha.water с учётом текущей сетки и выбранных областей. Копия .orig сохраняет чистые граничные условия и позволяет повторить инициализацию, не используя поле от прошлого варианта.

Пример из нашей работы: перед запуском setFields для вариантов centerBox и sphere рабочее поле восстанавливается из шаблона alpha.water.orig.

# Дополнительные вопросы для защиты

## Почему верхняя граница не является обычной стенкой?

Она моделирует открытую атмосферу: жидкость и воздух могут выходить, а при обратном потоке задаётся поступление воздуха с alpha.water=0.

## Зачем нужен p_rgh?

Он исключает из решаемого давления известную гидростатическую составляющую, что улучшает постановку задачи с гравитацией. Физическое давление восстанавливается с учётом плотности, g и высоты.

## Что подтверждает качество SALOME-сетки?

Реальный импорт дал 4222 точки и 2016 гексаэдров, checkMesh подтвердил одну область, нулевую non-orthogonality, практически нулевую skewness и Mesh OK; отдельный GUI-кадр показывает те же группы и числа элементов.

# Вывод

Построена и проверена структурированная SALOME-сетка с корректными именованными группами, выполнены импорт, инициализация VOF и три нестационарных расчёта. Все solver logs завершены штатно. Параметры сетки подтверждены журналами импорта и checkMesh, а её структура и группы - сохранённым GUI-скриншотом SALOME.