Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КАФЕДРА СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Отчет по выполнению лабораторной работы №8

«Постобработка результатов в ParaView»

по дисциплине «Системы инженерного анализа»

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Образовательная программа (профиль)

«Интеграция и программирование в САПР»

| Преподаватель: | /____________/ Лаврененко Илья Станиславович / |
| --- | --- |
|  | подпись ФИО |
| Студент: | /____________/ Шиванко Павел Дмитриевич, 231-324 / |
|  | подпись ФИО, группа |

Москва, 2026

# ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

# Цель работы

Выполнить воспроизводимую постобработку реального расчёта сопла Лаваля в ParaView: получить поля p, T, |U| и M, осевые графики, анимацию и сравнение CFD с аналитикой.

# Постановка задачи

Без повторного запуска solver открыть финальные поля LR6/LR7 на времени 0,015 с, вычислить число Маха, построить изображения и снять 601 точку вдоль оси. По 30 сохранённым временам создать анимацию давления. В трёх характерных сечениях сравнить CFD с расчётом calc_nozzle.py.

# Используемое программное обеспечение

Ubuntu 26.04 - рабочая операционная система.

ParaView 6.1.1 pvpython: OpenFOAMReader, Cell Data to Point Data, Calculator, Plot Over Line, SaveScreenshot.

Python 3.14.4, Matplotlib и Pillow: графики, таблица и GIF.

Исходные результаты OpenFOAM LR6/LR7; CFD заново не рассчитывался.

# Исходные данные

Источник - case с полями U, T, p и временами 0,0005…0,015 с. Финальный слой 0.015 подтверждён solver log. Число Маха вычисляется как

M = |U| / sqrt(1.4·287·T).

В аналитическом сравнении используются те же параметры: 200000 Па, 1800 K, 9000 Па, 1,5 кг/с, 14° и 28°.

# Теоретическая часть

Постобработка преобразует дискретные поля solver в физически читаемые изображения и графики, не изменяя само решение. Давление p, температура T и скорость U прочитаны из временных каталогов. Число Маха вычислено как

M = |U|γRT

где |U| - модуль скорости, м/с; gamma=1,4; R=287 Дж/(кг·K); T - K. M<1 соответствует дозвуковому, M>1 - сверхзвуковому режиму.

OpenFOAM хранит значения преимущественно в центрах ячеек. Фильтр Cell Data to Point Data интерполирует их в узлы для гладкого цветового представления и выборки вдоль линии. Plot Over Line создаёт одномерный набор точек и значений; при resolution 600 получено 601 значение, включая оба конца.

Анимация - последовательность одних и тех же визуальных настроек на разных временах. Чтобы изменение давления сравнивалось корректно, все 30 кадров отрисованы с общей шкалой 19-201 кПа; иначе автоматическое растяжение палитры могло бы визуально скрыть абсолютное изменение.

# Расчётная область

Обрабатывается верхняя половина двумерного сечения сопла от x=-1,18803 до 0,152328 м. Горло расположено при x=0. Для Plot Over Line линия проходит от (-1.1880 0.001 0) до (0.1523 0.001 0), resolution 600, что даёт 601 точку.

# Построение сетки

Новая сетка в ЛР8 не строилась. OpenFOAMReader читает готовый internalMesh LR6/LR7: 8000 hex, 16482 точки; исходный checkMesh дал Mesh OK, max non-orthogonality 13,9226°. Для визуализации применяется Cell Data to Point Data, но топология mesh не изменяется.

Рисунок 1 - Готовая гексаэдрическая сетка исходного расчёта сопла.

# Граничные условия

ЛР8 не изменяет граничные условия. Для прослеживаемости используются фактические условия исходного LR6 case:

| Patch | Поле | Тип | Значение | Физический смысл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inlet | p, T | fixedValue | 200000 Па; 1800 K | входные параметры |
| inlet | U | zeroGradient | градиент 0 | скорость из решения |
| outlet | p, T, U | zeroGradient | градиент 0 | сверхзвуковой выход |
| axis | все поля | symmetryPlane | - | ось симметрии |
| wall | U | slip | - | невязкая стенка |
| wall | p, T | zeroGradient | градиент 0 | адиабатическая стенка |
| frontAndBack | все поля | empty | - | двумерность |

Граничные условия в ЛР8 только читаются. fixedValue фиксирует входные параметры, zeroGradient оставляет выходные значения внутреннему решению, symmetryPlane реализует ось, slip - невязкую стенку, empty - однослойную двумерность.

# Структура OpenFOAM case и данных постобработки

Исходный case содержит 0/, constant/, system/ и временные каталоги до 0.015. Маркер nozzle.foam позволяет OpenFOAMReader определить корень case. Скрипты ЛР8 находятся в fast_finish_2026/LR8/: postprocess_nozzle.py, plot_centerline.py, render_animation_frames.py, make_animation_gif.py.

Результаты сохраняются отдельно: PNG полей, centerline.csv, два графика, section_comparison.csv, кадры и GIF. Solver dictionaries и временные поля при этом не изменяются.

# Настройка solver и pipeline

Вычислительная настройка не менялась: source case использует shockFluid, perfect gas, Kurganov/van Leer и maxCo=0.3. Настройка ЛР8 относится только к pipeline:

чтение internalMesh и cell arrays U, T, p;

Cell Data to Point Data;

Calculator для Mach;

фиксированный белый фон и палитра Cool to Warm;

Plot Over Line и CSV;

отдельные кадры одинаковой шкалы p=19…201 кПа.

# Выполнение работы

Основная команда, реально вызванная LR7-runner и подтверждённая log.postprocess:

Листинг 1 - Команда pvpython

pvpython fast_finish_2026/LR8/postprocess_nozzle.py nozzle.foam result

Скрипт читает финальное время, создаёт mesh.png, pressure.png, temperature.png, velocity.png, mach.png и centerline.csv. Журнал содержит LR8_POSTPROCESS_OK, time=0.015, 30 времён и points=601.

Листинг 2 - Команда python3

python3 fast_finish_2026/LR8/plot_centerline.py centerline.csv output_directory

Строит два графика и section_comparison.csv. Интерфейс проверен повторным запуском только постобработки во временный каталог: получено 601 строка данных, а вновь созданный section_comparison.csv побайтово совпал с файлом отчёта. Эта команда является воспроизводимым способом запуска существующего скрипта, а не цитатой shell history.

Листинг 3 - Последовательность команд pvpython, python3

pvpython fast_finish_2026/LR8/render_animation_frames.py nozzle.foam frame_directory
python3 fast_finish_2026/LR8/make_animation_gif.py frame_directory pressure_evolution.gif

Первая команда создаёт кадры для всех времён, вторая объединяет их в циклический GIF. Их аргументы непосредственно соответствуют интерфейсам существующих скриптов. Итоговый GIF проверен библиотекой Pillow: формат GIF, размер 1000×333, 30 кадров, задержка 180 мс, loop=0 (бесконечный цикл).

# Результаты и обсуждение

Рисунок 2 - Распределение статического давления при t=0,015 с.

Рисунок 3 - Распределение статической температуры при t=0,015 с.

Рисунок 4 - Распределение модуля скорости при t=0,015 с.

Рисунок 5 - Вычисленное распределение числа Маха.

Рисунок 6 - Скорость и температура вдоль оси сопла.

Рисунок 7 - Давление и число Маха вдоль оси сопла.

Подтверждённая таблица screenshots/LR8/section_comparison.csv:

| Сечение | U CFD / аналитика, м/с | T CFD / аналитика, K | p CFD / аналитика, Па | M CFD / аналитика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вход | 138,221 / 32,149 | 1800,688 / 1799,486 | 200263,5 / 199800 | 0,1625 / 0,03781 |
| горло | 702,504 / 776,338 | 1555,245 / 1500 | 120045,7 / 105656,4 | 0,8887 / 1,000 |
| выход | 1298,798 / 1457,832 | 963,467 / 742,123 | 22503,1 / 9000 | 2,0875 / 2,6697 |

Качественные тенденции совпадают: по ходу сопла p и T уменьшаются, U и M растут, в расширяющейся части поток сверхзвуковой. Численные расхождения нельзя называть ошибкой без исследования сеточной/временной сходимости: аналитика одномерная и изоэнтропическая, а CFD-профиль снят из двумерного переходного слоя t=0,015 с с конкретными начальными и граничными условиями.

Рисунок 8 - Изменение поля давления по 30 сохранённым моментам времени.

# Вопросы для самоконтроля

## 1. Перечислите варианты создания файла для постобработки в ParaView?

Краткий ответ: Создать marker-файл командой touch имя.foam и открыть его в ParaView либо вызвать paraFoam, который создаёт временный файл OpenFOAM и запускает ParaView.

Развёрнутый ответ: Расширение .foam служит указателем на каталог case; содержимое marker обычно не требуется. Методичка показывает touch foam.foam и File → Open, а также paraFoam.

Пример из нашей работы: автоматический pipeline передаёт существующий nozzle.foam в OpenFOAMReader через pvpython.

## 2. Какие существуют варианты типа загрузки данных из OpenFOAM в ParaView (Case Type)?

Краткий ответ: Reconstructed Case и Decomposed Case.

Развёрнутый ответ: Первый режим читает объединённые временные каталоги в корне case, второй - результаты из processor* до реконструкции.

Пример из нашей работы: источник последовательный (nProcs: 1) и читается как reconstructed case; каталоги processor* для ЛР8 не требуются.

## 3. Как создать анимацию в ParaView?

Краткий ответ: Настроить вид и диапазон времени, выбрать File → Save Animation, указать имя, формат и параметры кадров.

Развёрнутый ответ: В GUI задают вид, временной диапазон, разрешение и формат. Фиксированная цветовая шкала позволяет сравнивать значения между кадрами.

Пример из нашей работы: pipeline отрисовал 30 PNG и объединил их в GIF 1000×333 с задержкой 180 мс и бесконечным циклом.

## 4. Опишите этапы построения графиков в ParaView?

Краткий ответ: Открыть case, выбрать время и поля, применить Plot Over Line, задать две точки и resolution, нажать Apply, выбрать серии и при необходимости экспортировать CSV.

Развёрнутый ответ: Для векторной скорости предварительно получают модуль или компоненту; для Mach применяют Calculator. После Apply выбирают отображаемые серии и экспортируют данные.

Пример из нашей работы: линия идёт от (-1.1880 0.001 0) до (0.1523 0.001 0) при resolution 600; 601 точка использована для двух графиков и таблицы сечений.

## 5. Как объяснить погрешность между расчетами, выполненными аналитическим и численным методом?

Краткий ответ: Аналитика использует идеализированную одномерную стационарную изоэнтропическую модель, CFD - двумерное переходное дискретное решение с конкретными начальными и граничными условиями.

Развёрнутый ответ: Влияют неравномерность поля по сечению, конечные размеры ячеек и шага времени, численная диффузия, способ выборки и степень установления решения. Без исследования сеточной и временной сходимости расхождение нельзя автоматически объявлять ошибкой solver.

Пример из нашей работы: сравнение выполнено на t=0,015 с; качественные тренды совпадают, но CFD-значения в трёх сечениях отличаются от одномерной аналитики.

# Дополнительные вопросы для защиты

## Зачем фиксировать цветовую шкалу в анимации?

Чтобы одинаковый цвет означал одинаковое давление на всех временах; иначе автоподстройка диапазона искажает визуальное сравнение.

## Почему точек 601, если resolution равен 600?

Resolution задаёт число отрезков. Набор включает оба конца, поэтому число точек на единицу больше.

## Почему Cell Data to Point Data не является пересчётом CFD?

Это интерполяция уже рассчитанных значений для визуализации. Она не решает уравнения и не изменяет исходные временные каталоги.

# Вывод

Постобработка выполнена без пересчёта CFD. Из реальных полей получены пять видов, профиль на 601 точке, два графика, таблица трёх сечений и 30-кадровая GIF-анимация. Значения взяты из существующих CSV; размеры изображений и параметры GIF проверены непосредственно, а построение графиков и таблицы воспроизведено во временном каталоге.